Лабораторная работа. Базовая настройка коммутатора

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес / префикс |
| --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.2 /24 |
| S1 | VLAN 99 |  |
| S1 | VLAN 99 |  |
| PC-A | NIC | 192.168.1.10 /24 |
| PC-A | NIC |  |
| PC-A | NIC |  |

Задачи

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Часть 2. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Настройте базовые параметры коммутатора.

Настройте IP-адрес для ПК.

Часть 3. Проверка сетевых подключений

Отобразите конфигурацию устройства.

Протестируйте сквозное соединение, отправив эхо-запрос.

Протестируйте возможности удаленного управления с помощью Telnet.

Общие сведения/сценарий

На коммутаторах Cisco можно настроить особый IP-адрес, который называют виртуальным интерфейсом коммутатора (SVI). SVI или адрес управления можно использовать для удаленного доступа к коммутатору в целях отображения или настройки параметров. Если для SVI сети VLAN 1 назначен IP-адрес, то по умолчанию все порты в сети VLAN 1 имеют доступ к IP-адресу управления SVI.

В ходе данной лабораторной работы вам предстоит построить простую топологию, используя Ethernet-кабель локальной сети, и получить доступ к коммутатору Cisco, используя консольное подключение и методы удаленного доступа.

Примечание. В лабораторной работе используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах.

Необходимые ресурсы

1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.2(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель)

1 ПК (под управлением Windows с программой эмуляции терминала, например, Tera Term)

1 консольный кабель для настройки устройства на базе Cisco IOS через консольный порт.

1 кабель Ethernet, как показано в топологии.

Создание сети и проверка настроек коммутатора по умолчанию

В первой части лабораторной работы вам предстоит настроить топологию сети и проверить настройку коммутатора по умолчанию.

Создайте сеть согласно топологии.

Подсоедините консольный кабель, как показано в топологии. На данном этапе не подключайте кабель Ethernet компьютера PC-A.

Установите консольное подключение к коммутатору с компьютера PC-A с помощью Tera Term или другой программы эмуляции терминала.

Вопрос:

Почему нужно использовать консольное подключение для первоначальной настройки коммутатора?

- данный метод подключения позволяет получить доступ к устройству даже без настройки сетевых сервисов

Почему нельзя подключиться к коммутатору через Telnet или SSH?

- В отличие от консольного подключения для SSH или Telnet -подключений на устройстве должны быть активны сетевые службы, включая активный интерфейс с настроенным адресом.

Проверьте настройки коммутатора по умолчанию.

На данном этапе вам нужно проверить такие параметры коммутатора по умолчанию, как текущие настройки коммутатора, данные IOS, свойства интерфейса, сведения о VLAN и флеш-память.

К привилегированному набору команд относятся команды пользовательского режима, а также команда configure, при помощи которой выполняется доступ к остальным командным режимам. Введите команду enable, чтобы войти в привилегированный режим EXEC.

Предположим, что коммутатор не имеет файла конфигурации, сохраненного в энергонезависимой памяти (NVRAM). Консольное подключение к коммутатору с помощью Tera Term или другой программы эмуляции терминала предоставит доступ к командной строке пользовательского режима EXEC в виде Switch>. Введите команду enable, чтобы войти в привилегированный режим EXEC.

Откройте окно конфигурации

Обратите внимание, что измененная в конфигурации строка будет отражать привилегированный режим EXEC.

На коммутаторе находится пустой файл конфигурации по умолчанию.

Изучите текущий файл running configuration.

Switch#sh running-config

Building configuration...

Current configuration : 1080 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Switch

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

!

!

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end

Switch#

Вопросы:

Сколько интерфейсов FastEthernet имеется на коммутаторе 2960? - 24

Сколько интерфейсов Gigabit Ethernet имеется на коммутаторе 2960? - 2

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях? - 0-15

Изучите файл загрузочной конфигурации (startup configuration), который содержится в энергонезависимом ОЗУ (NVRAM).

Почему появляется это сообщение?

Файл загрузочной конфигурации отображает конфигурацию, которая будет применена на устройстве после перезагрузки.

Изучите характеристики SVI для VLAN 1.сы:interface Vlan1

Назначен ли IP-адрес сети VLAN 1? — нет

Switch# show mac address-table

Mac Address Table

-------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports

---- ----------- -------- -----

Какой MAC-адрес имеет SVI? Возможны различные варианты ответов.

Данный интерфейс включен? - отключен

Изучите IP-свойства интерфейса SVI сети VLAN 1.

Вопрос:

Какие выходные данные вы видите? – статус, порты, размер MTU

Подсоедините кабель Ethernet компьютера PC-A к порту 6 на коммутаторе и изучите IP-свойства интерфейса SVI сети VLAN 1. Дождитесь согласования параметров скорости и дуплекса между коммутатором и ПК.

Какие выходные данные вы видите?

Изучите сведения о версии ОС Cisco IOS на коммутаторе.

Вопросы:

Под управлением какой версии ОС Cisco IOS работает коммутатор? - Version 15.0(2)SE4

Как называется файл образа системы? - System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

Изучите свойства по умолчанию интерфейса FastEthernet, который используется компьютером PC-A.

Switch# show interface f0/6

Вопрос:

Интерфейс включен или выключен? - включен

Что нужно сделать, чтобы включить интерфейс?

Какой MAC-адрес у интерфейса?

Какие настройки скорости и дуплекса заданы в интерфейсе?

Изучите флеш-память.

Выполните одну из следующих команд, чтобы изучить содержимое флеш-каталога.

Switch# show flash

Switch# dir flash:

В конце имени файла указано расширение, например .bin. Каталоги не имеют расширения файла.

Switch# show flash

Directory of flash:/

1 -rw- 4670455 <no date> 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (59345929 bytes free)

Вопрос:

Какое имя присвоено образу Cisco IOS? - 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4

Настройка базовых параметров сетевых устройств

Во второй части необходимо будет настроить основные параметры коммутатора и компьютера.

Настройте базовые параметры коммутатора.

В режиме глобальной конфигурации скопируйте следующие базовые параметры конфигурации и вставьте их в файл на коммутаторе S1.

no ip domain-lookup

hostname S1

service password-encryption

enable secret class

banner motd # Unauthorized access is strictly prohibited. #

Назначьте IP-адрес интерфейсу SVI на коммутаторе. Благодаря этому вы получите возможность удаленного управления коммутатором.

Прежде чем вы сможете управлять коммутатором S1 удаленно с компьютера PC-A, коммутатору нужно назначить IP-адрес. Согласно конфигурации по умолчанию коммутатором можно управлять через VLAN 1.

Доступ через порт консоли также следует ограничить  с помощью пароля. Используйте cisco в качестве пароля для входа в консоль в этом задании. Конфигурация по умолчанию разрешает все консольные подключения без пароля. Чтобы консольные сообщения не прерывали выполнение команд, используйте параметр logging synchronous.

S1(config)# line con 0

S1(config-line)# logging synchronous

Настройте каналы виртуального соединения для удаленного управления (vty), чтобы коммутатор разрешил доступ через Telnet. Если не настроить пароль VTY, будет невозможно подключиться к коммутатору по протоколу Telnet.

Вопрос:

Для чего нужна команда login? — команда требует ввода пароля при подключении по консоли

Введите ваш ответ здесь.

йте окно настройки.

Настройте IP-адрес на компьютере PC-A.

Назначьте компьютеру IP-адрес и маску подсети в соответствии с таблицей адресации.

- Перейдите в Панель управления. (Control Panel)

- В представлении «Категория» выберите « Просмотр состояния сети и задач».

- Щелкните Изменение параметров адаптера на левой панели.

- Щелкните правой кнопкой мыши интерфейс Ethernet и выберите «Свойства» .

- Выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) > Свойства.

- Выберите Использовать следующий IP-адрес и введите IP-адрес и маску подсети  и нажмите ОК.

Проверка сетевых подключений

В третьей части лабораторной работы вам предстоит проверить и задокументировать конфигурацию коммутатора, протестировать сквозное соединение между компьютером PC-A и коммутатором S1, а также протестировать возможность удаленного управления коммутатором.

Отобразите конфигурацию коммутатора.

Используйте консольное подключение на компьютере PC-A для отображения и проверки конфигурации коммутатора. Команда show run позволяет постранично отобразить всю текущую конфигурацию. Для пролистывания используйте клавишу пробела.

S1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 1318 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

banner motd ^C Unauthorized access is strictly prohibited. ^C

!

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16

logging synchronous

login

!

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16

login

line vty 5 15

password 7 0822455D0A16

login

!

!

!

!

end

Проверьте параметры VLAN 1.

S1# show interface vlan 1

S1#show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is CPU Interface, address is 00e0.b051.4598 (bia 00e0.b051.4598)

Internet address is 192.168.1.2/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 21:40:21, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicast)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 23 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Какова полоса пропускания этого интерфейса? - MTU 1500 bytes

Закройте окно настройки.

Протестируйте сквозное соединение, отправив эхо-запрос.

В командной строке компьютера PC-A с помощью утилиты ping проверьте связь сначала с адресом PC-A.

C:\> ping 192.168.1.10

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=3ms TTL=128

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

Из командной строки компьютера PC-A отправьте эхо-запрос на административный адрес интерфейса SVI коммутатора S1.

C:\> ping 192.168.1.2

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Проверьте удаленное управление коммутатором S1.

Откройте Tera Term или другую программу эмуляции терминала с возможностью Telnet.

Выберите сервер Telnet и укажите адрес управления SVI для подключения к S1.  Пароль: cisco.

После ввода пароля cisco вы окажетесь в командной строке пользовательского режима. Для перехода в исполнительский режим EXEC введите команду enable и используйте секретный пароль class.

Сохраните конфигурацию.

Trying 192.168.1.2 ...Open Unauthorized access is strictly prohibited.

User Access Verification

Password:

S1>enable

Password:

S1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 1318 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

banner motd ^C Unauthorized access is strictly prohibited. ^C

!

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16

logging synchronous

login

!

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16

login

line vty 5 15

password 7 0822455D0A16

login

!

!

!

!

end

S1#

Закройте окно настройки.

Вопросы для повторения

Зачем необходимо настраивать пароль VTY для коммутатора?

- Чтобы ограничить удаленный доступ к устройству через Telnet или SSH.

Что нужно сделать, чтобы пароли не отправлялись в незашифрованном виде?

- Чтобы зашифровать пароли, нужно воспользоваться командой service password-encryption в режиме глобальной конфигурации.